Дисковая навесная косилка Samasz  KDTC

Косилки дисковые серии KDTC – относятся к профессиональной серии и характеризуются центральным подвесом бруса. Начиная с 2008 года, серия косилок KDTC прошла, ряд модернизаций, чтобы соответствовать современным требованиям и наравне конкурировать с самыми известными брендами. В отличие от версии KDT, в конструкции косилок KDTC передача вращательного момента на брус от ВОМ трактора происходит при помощи карданного вала. Предусмотрена техническая возможность монтажа съемного плющильного аппарата либо механизма пальцевого вспушивателя.

| Достоинства эксплуатации косилок KDTC • Современный режущий брус Perfect Cut, • Механическая блокировка на повороте, • Регулируемая скорость опускания режущего бруса, • Механическая настройка ширины покоса, • Центральная подвеска рамы косилки позволяет равномерно распределить нагрузку на почву и лучше копировать рельеф, • Большой угол отклонения режущего бруса (до 24 градусов.) позволяет работать на неровной и холмистой поверхности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод Привод передачи от центрального редуктора на режущий брус осуществляется при помощи карданного вала с фрикционной муфтой для защиты бруса от пиковых нагрузок. |  |  |  |
| Результатом опыта и тесного сотрудничества с конечными потребителями стало создание новой модели режущего бруса Perfect CUT. Безупречный покос с регулируемой высотой кошения, высокая прочность использованных материалов, защита дисков и режущего бруса от ударов, быстрая и легкая замена модуля привода режущего диска — это основные положительные отличия брусьев Perfect CUT от брусьев предыдущих версий. |  |  |  |

|  | Стандартная защита режущих дисков от удара. Для защиты зубчатых передач привода режущих дисков и предотвращения возникновения перегрузок, способных повредить режущий брус при контакте со значительным препятствием- косилки SAMASZ оснащены специально разработанным модулем привода режущего диска. В случае сильного удара о камень- срезается защитная шпонка на приводном модуле режущего диска, предохраняя систему внутренних шестеренчатых передач режущего бруса. Легкая замена модуля привода дискадает возможность механизатору выполнить ремонт косилки в полевых условиях в крачтайшее время. Снятый модуль привода диска остается рабочим элементом косилки после замены в нем срезанной шпонки. Данная инновация позволяет существенно экономить время при работе в поле. |
| --- | --- |

|  | Сравнение Крутящий момент на режущие диски передается при помощи шестерен увеличенного диаметра, которые имеют большую поверхность контакта, увеличивая сопротивляемость режущего диска во время сильного удара о препятствие. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Безупречное качество резки брусом Perfect CUT Модернизированный брус обеспечивает идеальный срез. Новое поколение бруса характеризуется точной линией среза даже при низких травах. При первом и втором покосе, если преобладают сеянные травы, рекомендуется косить на высоте 53-63 мм. - для лучшего отрастания. Высота покоса плавно регулируется углом атаки бруса. |  |  |
|  | Обтекаемая форма бруса. Закругленные формы нижней части режущего бруса демонстрируют улучшение технических параметров при работе на суглинистых почвах. Кроме того, отсутствие острых кромок и гладкая поверхность бруса не повреждает слабый дерн во время работы.. |  |  |
| Быстрая замена ножей ( без откручивания гаек и болтов) с помощью специального ключа, находящегося в стандартном оборудовании каждой косилки. |  |  |  |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф