Сеялка Agro-masz SR 300/ SR 400
 (однодисковый сошник)

Сеялка SR – навесная сеялка, предназначена для посева зерновых и зернобобовых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, горчица, сахарная свекла, люпин, вика посевная, сераделла, кукуруза)
            Сеялка оснащена дисковыми сошниками, ширина междурядий – 12 см, простой и надежный редуктор обеспечивает 72 скорости вращения катушек высевающих аппаратов. Сеялка оснащена как индивидуальной, так и общей системой регулировки глубины сева с гидравлическим переводом в транспортное положение. Максимальная рабочая скорость сеялки – 10 км/час. Предназначена для почв средней вязкости и тяжелых типов почв или почв с большим количеством послежатвенных остатков.

Стандартная комплектация:

•     Дисковые сошники на трубчатом носителе
•     Бесступенчатая коробка передач
•     Центральный и индивидуальный прижим сошников
•     Приводные колеса 16 дюймов с сельскохозяйственным протектором
•     Индивидуальный пружинный зажим закрытия борозд
•     Универсальные делимые высевающие катушки для мелких и крупных семян
•     Мешалка внутри бункера
•     Загрузочная платформа со ступенями
•     Скребок с отдельным зажимом

Дополнительная комплектация:

•     Механическое управление технологическими дорожками
•     Электрическое управление технологическими дорожками
•     Управление технологическими дорожками с помощью компьютера
•     Рыхлители следов трактора
•     Освещение

| Наименование | SR300 | SR400 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 3.0 | 4.0 |
| Количество сошников, шт | 25 | 33 |
| Емкость семенного ящика, дм3 | 480/550 | 480/550 |
| Мощность трактора, л.с. | 60 | 80 |
| Масса, кг | 820 | 1060 |
| Производительность, га/ч | 2.7 | 3.3 |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф