Косилка фронтальная Samasz KDF 300

Дисковые косилки фронтально-навесные KDF на переднюю навеску тракторa — это отличная альтернатива задненавесным косилкам, из-за хорошей обзорности во время эксплуатации и транспортировки.

|  | Плюсы и оборудование косилок серии KDF • Треугольник зацепа- стандарт, • Однонаправленный карданный вал с фрикционной муфтой-стандарт, • Механическая блокировка косилки во время транспортировки, • „Копирование рельефа”-современная система навески, а также разгрузочные пружины большого хода дают возможность лучше копировать почву (+250мм, -150мм) и регулировать степень давления режущего бруса на почву, • Стандартно установлены гидроцилиндры перевода косилки в рабочее/стандартное положение, • Указатель высоты кошения- стандарт, • Пластиковый кожух защиты карданного вала-защищает его от загрязнений и быстро износа, • Собственный гидрораспределитель позволяет плавно опускать и поднимать режущий брус косилки с помощью только одной пары гидравлики, • Механически регулируемая ширина валка, • Легкость настройки косилки при подключении к трактору как с правым, так и с левым вращением ВОМа, • Эффективный способ разгрузки рамы (пружинный или гидравлический), • Хорошая видимость во время работы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вытянутая навеска и пружины большого хода. | Собственный гидрораспределитель |  |
|  | Механическая блокировка | Защита вала |  |
| Конструкция вспушивателей и плющилок схожи с косилками KT. Разница состоит в универсальной конструкции привода. В косилках KDF существует возможность монтажа как вспушивателя, так и плющильного аппарата. |  |  |  |
|  | KDF 300 – привод вспушивателя | KDF 300 - привод плющилки |  |

|  | Стандартная защита режущих дисков от удара. Для защиты зубчатых передач привода режущих дисков и предотвращения возникновения перегрузок, способных повредить режущий брус при контакте со значительным препятствием- косилки SAMASZ оснащены специально разработанным модулем привода режущего диска. В случае сильного удара о камень- срезается защитная шпонка на приводном модуле режущего диска, предохраняя систему внутренних шестеренчатых передач режущего бруса. Легкая замена модуля привода диска дает возможность механизатору выполнить ремонт косилки в полевых условиях в кратчайшее время. Снятый модуль привода диска остается рабочим элементом косилки после замены в нем срезанной шпонки. Данная инновация позволяет существенно экономить время при работе в поле. |
| --- | --- |

|  | Усиленные шестерни Крутящий момент на режущие диски передается при помощи шестерен увеличенного диаметра, которые имеют большую поверхность контакта , увеличивая сопротивляемость режущего диска во время сильного удара о препятствие. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Безупречное качество резки брусом Perfect CUT Модернизированный брус обеспечивает идеальный срез. Новое поколение бруса характеризуется точной линией среза даже при низких травах. При первом и втором покосе, если преобладают сеянные травы, рекомендуется косить на высоте 53-63 мм. - для лучшего отрастания. Высота покоса плавно регулируется углом атаки бруса. |  |  |
|  | Обтекаемая форма бруса. Закругленные формы нижней части режущего бруса демонстрируют улучшение технических параметров при работе на суглинистых почвах. Кроме того, отсутствие острых кромок и гладкая поверхность бруса не повреждает слабый дерн во время работы. |  |  |
| Быстрая замена ножей ( без откручивания гаек и болтов) с помощью специального ключа, находящегося в стандартном оборудовании каждой косилки. |  |  |  |

S-вспушивание

W-плющение

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф