Пресс-подборщик Mascar Monster 770 Smart 
(увязка в сеть)

Стандартное оборудование

• Механическая блокировка камеры позволяет формировать плотный рулон при меньшей нагрузке на гидравлику трактора

• Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины, а централизованная смазка подшипников экономит время оператора и максимально упрощает процедуры технического обслуживания

• Толкатель рулонов повышает производительность пресса

• Электронный блок управления, установленный на пресс-подборщике контролирует основные параметры работы и функции. Справа показан блок регулировки плотности прессования

• Пульт управления М700 с цветным графическим дисплеем позволяет оператору из кабины трактора контролировать все рабочие параметры пресс-подборщика

• Сетеувязчик с электрической системой обрезки сети - гильотины. Дополнительный отсек для второго рулона сетки.

Дополнительное оборудование

• Подборщик XL – шириной 2,25м

• Укладчик в версии CUT с системой измельчения оборудован 15 ножами с гидравлической системой подключения.

• Комплект фальш-ножей для исключения забивания продуктом при работе пресса с отключенной системой измельчения

• Широкие колеса 19,0/45–17 для работы на болотистой местности или заливных лугах

• Механический контроль балансировки рулона. Для формирования идеально ровных и плотных рулонов.

Преимущества:

- Ременные камеры предназначены для подбора с валка и прессования в рулоны травяной массы на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы.

- Позволяют формировать плотные рулоны правильной формы шириной 120см. и диаметром от 80см до 170см.

- Пресс-подборщики MONSTER являются машинами с идеальным балансом универсальности, надежности, высочайшей производительности и широким диапазоном регулировок и настроек (диаметра и плотности сердцевины прессуемых рулонов).

- Для повышения надежности используются комплектующие только известных брендов.

- Укладчик в версии CUT с системой измельчения (справа) оборудован 15 ножами с гидравлической системой подключения. Позволяет измельчать травяную массу до фракции 7 см без потери производительности.

- Все функции антизакупорочного контроля выполняются из кабины трактора. В случае забивания системы подачи травяной массой, роторный укладчик отрывается при помощи гидравлики для очистки.

- 2-х рычажная система натяжения ремней позволяет формировать рулоны как с максимальной плотностью для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой сердцевиной» для создания благоприятных условий процессам ферментации при заготовке сенажа.

MONSTER SMART – облегченная версия:

- комплектуется простым карданным валом со срезным болтом;

- прижимная планка валка без вращающегося ролика;

- задняя стенка камеры металлическая (не плексиглас) и уменьшенного размера;

- гидравлическая система без гидроаккумулятора;

- не установлена система централизованной смазки подшипников (каждый подшипник необходимо спринцевать отдельно в ручном режиме)

- упрощенная система электрической проводки и концевых датчиков. Не установлен электронный блок управления для контроля параметров пресса через бортовой компьютер из кабины трактора.

|  |  | MONSTER 770 SMART | MONSTER 770 PLUS | MONSTER-CUT 770 PLUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина подбора | [см] | 195,5 (опционально, версия XL208,5) |  |  |
| Тип камеры |  | ременная, переменного объема |  |  |
| Количество лент / ширина ленты |  | 5ед / 220 мм | 5ед сшитых / 220 мм опционально 3ед бесшовных / 376 мм34 |  |
| Ширина закатной камеры | [м] | 1,2 |  |  |
| Диаметр закатной камеры | [м] | Изменяемая от 0,8 до 1,70 1,5 1,2 |  |  |
| Управление крышкой камеры прессования |  | Гидравлическое |  |  |
| Управление подборщиком |  | Гидравлическое |  |  |
| Регулировка рабочей высоты подборщика |  | Механическая |  |  |
| Количество планок подборщика / количество пальцев |  | 4 / 28 (опционально, версия XL 4 / 30) |  |  |
| Расстояние между пальцами подборщика | [мм] | 65 |  |  |
| Система подачи материала в камеру |  | ротор |  |  |
| Система измельчения: количество ножей / фракция |  | нет | нет | 15 (0-7-15) / 7,0см |
| Автоматическая смазка цепей |  | да | да | да |
| Централизованная смазка подшипников |  | нет | да | да |
| Управление |  | М700, электронное (пульт управления в кабине). Цветной графический дисплей. |  |  |
| Способ увязки рулона |  | сетка или двойной шпагат. сетка + двойной шпагат (опционально) |  |  |
| Мощность трактора | [лс] | от 65 | от 80 | от 100 |
| Габариты: |  |  |  |  |
| Длина | [м] | 4,55 |  |  |
| Ширина | [м] | 2,38 |  |  |
| Высота | [м] | 2,64 |  |  |
| Средняя масса рулона 1,20 х 1,50: |  |  |  |  |
| Солома | [кг] |  | 320-400 |  |
| Сено | [кг] |  | 400-650 |  |
| Сенаж | [кг] |  | 600-1100 |  |
| Масса | [кг] | 3120 | 3180 | 3280 |
| Размер шин |  | 15,5 / 55 – 17 (опционально 19,0 / 45 – 17) |  |  |
| Карданный вал |  | с болтовой защитой | широкоформатный с обгонной муфтой |  |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф