Плуг оборотный AGRO-Masz PO

Надежность и простота использования заключены в прочную конструкцию. Плуги сочетают в себе эти функции и, безусловно, будут соответствовать вашим требованиям. Просвет под рамой 76 см и расстояние между корпусами (85 или 100 см на выбор) гарантируют качественную заделку пожнивных остатков и промежуточных культур.

Использование специальной высокопрочной стали позволило изготовить плуг с большой прочностью конструкции, при наименьшей (в своем классе) массе. Рама (профиль 140x140 мм), изготовленная из стали STRENX с улучшенными параметрами, термически улучшенная, гарантирует высокие эксплуатационные качества даже в сложных условиях.

Наш опыт конструирования, обратная связь от Клиентов и постоянные полевые испытания позволяют нам создавать новые решения, в результате чего появляются оборотные плуги следующего поколения.

Базовое оснащение:

- Все рабочие элементы из борной закаленной стали

- Поворотный механизм оборудован цилиндром двустороннего действия

- Цельные или ажурные или XL отвалы

- Просвет под рамой 76 см

- Сечение рамы 140 х 140 х 8 мм из стали STREX

- Лемеха 18” с двусторонними долотами в стандартном оснащении

- Регулируемая ширина борозды: 35, 40, 45 и 50 см

- Регулируемая сцепная тяга

- Гидроцилиндр установки первого корпуса (для версии с расстановкой корпусов 100см)

- Расстояние между корпусами 85 см или 100 см

Обязательное оборудование (PO85):

- ВАРИАНТ I (гидроцилиндр оборота)

- ВАРИАНТ II (гидроцилиндр оборота + гидроцилиндр установки первого корпуса)

- ВАРИАНТ III (гидроцилиндр оборота с памятью + гидроцилиндр установки первого корпуса)

Обязательное оборудование (PO100):

- ВАРИАНТ I (гидроцилиндр двустороннего действия)

- ВАРИАНТ II (гидроцилиндр оборота с памятью)

Обязательное оборудование :

- колесо опорное: копирование - транспорт заднее 10.0/80 R12

- колесо опорное: копирование - транспорт заднее  26x12.00-12

- колесо опорное: копирование - транспорт боковое  10.0/80 R12

- колесо опорное: копирование - транспорт боковое 26x12.00-12

- колесо опорное: копирование с двойным колесом, боковое

- колесо опорное: копирование - транспорт заднее с амортизацией 10.0/80 R12

- колесо опорное: копирование - транспорт заднее с амортизацией 26x12.00-12

Опциональное оснащение:

- Дисковый нож

- Удлинители коруса

- Анкерный нож расширитель борозды

- Кронштейн для крепления прикатывающих катков

Технические характеристики

| модель | Рабочая ширина (м) | Масса (кг) * | Мощность (л.с.) | Количество корпусов (шт.) | Производительность (га / ч) | Максимальная рабочая глубина (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO3 | 1,05 - 1,50 | 1050 | 80 - 115 | 3 | 0,8 - 1,3 | 30 |
| РО4 | 1,40 - 2,00 | 1300 | 115 - 140 | 4 или 3 + 1 | 1,0 - 1,7 | 30 |
| PO5 | 1,75 - 2,50 | 1550 | 130 - 180 | 5 или 4 + 1 | 1,2 - 2,0 | 30 |

* данная масса является приблизительной и может отличаться от фактической в зависимости от оборудования и конфигурации.

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф