Навесной культиватор Unia AU Навесные почвообрабатывающие агрегаты AU предназначены для предпосевной обработки на легких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предварительно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности поля и уничтожение побегов сорняков. Работа агрегата AU за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, многократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами. Регулировка глубины производится при помощи переднего вала. Рабочая ширина от 3,6 до 5,6 метра. Стандартно все агрегаты складываются гидравлически для транспортировки и оснащены зубьями типа SU (35x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см. Стандартное оборудование: - Рыхлители следов колес трактора с плавной регулировкой глубины и ширины, а также с пружинной защитой сошника. - Передний струнный вал Ø320 мм. Установлен на подшипниках - Четыре ряда пружинных зубьев SU (35 x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы от 0 до 12 см - Секция рыхления и уплотнения: два ряда валов Ø320 мм с возможностью регулировки прижима - Гидравлический перевод в транспортное положение - Автоматическая сцепка. Тип; AU 3,6; AU 4,2; AU 5,0; AU 5,6. Рабочая ширина, м; 3,6; 4,2; 5,0; 5,6. Масса, кг; 1150; 1300; 1550; 1640. Требуемая мощность, л.с.; 85-95; 95-115; 110-140; 120-160. Количеств зубьев, шт.; 36; 42; 50; 56. Производительность, Га/ч; 2,0-4,0; 2,9-5,0; 3,5-6,1; 4,1-7,2. Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф