Почвообрабатывающие агрегаты Agro-masz AT /BT

Агрегаты типа AТ / ВТ идеально подходят для быстрой поверхностной обработки стерни с интенсивным смешиванием. Предназначены для обработки кукурузных полей и стерни, перепашки кормовых угодий и рекультивации паров, предпосевной подготовки (возможно с одновременным севом) и заделка жидкого навоза. Работа данного агрегата заменяет собой вспашку.

Высокая производительность, низкий расход топлива и незначительный износ при относительно невысокой стоимости – это особые преимущества борон AgroMAsz. Принцип работы агрегата основан да двух параллельных рядов дисков Ø510 (АТ) / 560мм (ВТ) и заднего прикатывающего трубчатого вала Ø500мм. Глубина обработки почвы до 15 см. В стандарте боковые экраны, складывающиеся боковые диски и ряд пружинных пальцев (у серии ВТ)

Серия ВТ  (4,0-6,0м) в базовой комплектации поставляется с гидравлически складывающейся рамой.   Заточенные кромки дисков бороны из борсодержащей стали являются самозатачивающимися во время работы, что обеспечивает качественное измельчение растительных остатков и рыхление почвы. Диски обладают большой износостойкостью.

Износ – уменьшение диаметра диска после обработки 4000 га составляет около 15-20 мм.

В агрегатах применяются необслуживаемые ступицы дисков с кассетными уплотнениями, что повышает надежность и долговечность работы.

Опционально могут устанавливаться задние прикатывающие валы следующих типов:

Возможен так же опционально вариант с гидравлической регулировкой глубины обработки почвы при помощи заднего прикатывающего вала.

Использование резиновых амортизаторов (А) на каждой стойке позволяет отклоняться диску ( В) при наезде на препятствие на 10 см. с последующим возвратом в рабочее положение.

Технические характеристики

| Наименование | АТ 2,7 | АТ 3,0 | АТ 4,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 2,7 | 3 | 4 |
| Кол-во дисков, шт | 20 | 24 | 32 |
| Диаметр дисков, мм | 510 |  |  |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 620 |  |  |
| Тип складывания рамы | Не складывается |  |  |
| Мощность трактора, л.с. ( в зависимости от типа заднего вала) | 90-120 | 100-130 | 110-130 |
| Производительность, га/ч | 1,8-2,6 | 2,0-3,0 | 2,8-4,2 |
| Масса, кг | 1100 | 1150 | 1400 |

| Наименование | BT 2,7 | BТ 3,0 | ВТ 4,0 | BТ 4,0H | BТ 5,0H | BТ 6,0Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 2,7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Кол-во дисков, шт | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 |
| Диаметр дисков, мм | 560 |  |  |  |  |  |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 850 |  |  |  |  |  |
| Тип складывания рамы | Не складывается |  |  | Гидравлически |  |  |
| Мощность трактора , л.с. ( в зависимости от типа заднего вала) | 80-90 | 80-100 | 110-130 | 120-150 | 140-180 | 160-200 |
| Производительность, га/ч | 1,8-2,6 | 2,0-3,0 | 2,8-4,2 | 2,8-4,2 | 4,0-6,0 | 5,0-7,0 |
| Масса, кг | 1150 | 1300 | 2400 | 2600 | 2700 | 3200 |

Размеры агрегатирования сеялок к дискатору AT

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф