ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ MS-170 (СОЛОМА из валка)

Измельчитель MS-170 используется в сельском хозяйстве для измельчения пожнивных остатков, соломы (пшеничной, ячменной, соевой). Возможность работы как по полю, так и по валку. Ровные ножи и система противоножей с малым зазором обеспечивают качественное измельчение соломы до фракции 2-3 см. Направляющие пластины обеспечивают равномерный разброс измельченной массы по полю. Техника в поле доказала свою эффективность, работая в разных регионах страны.

В 2011-2014 несколько хозяйств поделились результатами экспериментов по отключению измельчающего узла в зерноуборочных комбайнах и использованию для измельчения валков соломы полевыми мульчерами MS 170. Расход топлива при использовании МТЗ-82 с измельчителем МS 170 не превышал, а в ряде случаев был ниже, чем потребление топлива при включении измельчителя на комбайне. К тому же, отключение измельчающего модуля комбайна существенно увеличивает их дневную выработку.

Технические характеристики измельчителя МS 170

| Общая ширина захвата, м | 1,9 |
| --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,7 |
| Ширина валка, что измельчается, м | до 2,3 |
| Обороты ВОМ трактора, об. / Мин. | 540 |
| Обороты ротора, об. / Мин. | 3000 |
| Тип режущих органов | Система ровных ножей и противоножей в корпусе |
| Количество ножей, шт. | 64 |
| Количество противоножей, шт. | 32 |
| Длина измельченной массы, см | 2-3 |
| Ширина разбрасывания измельченной массы, м | до 6,5 |
| Рабочая скорость движения, км / ч. | по валку до 10 и более |
| Производительность за 1 час. основного времени, га | по валку до 6,0 |
| Чистота подбора, % | 97,9 |
| Требуемая мощность трактора, л. С. | 50-75 |
| Расход топлива, л / га | 1,5-4,2 |
| Вес, кг | 443 |

Стандартная комплектация:

- редуктор 540 oб./мин со свободным сцеплением

- автоматический натяжитель ремней

- регулировка опорных колес по высоте

- трехточечное крепление к тракторам I-й и II-й категорий

- направляющие пластины измельченной массы

- Карданный вал с защитой от перегрузок

- Система измельчения ножи и противоножи

Основные отличительные особенности измельчителя MS 170

- «Всеядны» - измельчает солому ранних зерновых культур, пожнивные остатки гороха, рапса, гречихи, сои, льна, люпина, риса, сорго и др. Работает по влажным валках, что позволяет использовать его круглосуточно.

- Работает на каменистых почвах.

MS-170 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ!

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф