МУЛЬЧЕР FORST 180

Мульчер FORST используется в лесном, коммунальном и сельском хозяйстве для измельчения всех видов древесины, остатков древесной растительности, удаления кустарников, пней и небольших деревьев с диаметром ствола до 20 см (с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой до 25 см).

Его основными преимуществами являются, прочный ротор и молотки вращающиеся вокруг своей оси (360°), что позволяет молотоку, в случае чрезмерной нагрузки, "скрыться" в роторе и не повредиться. Мульчер также оснащен съемными обратными ножами для качественного измельчения массы и гидравлически управляемой заслонкой в задней части, что позволяет без особых усилий приблизиться ротором к стволу дерева. В случае измельчения высокой растительности, мульчер целесообразно оборудовать регулируемой прижимной аркой, которая предотвращает падение деревьев на кабину трактора.

| Модель | кВт/л.с. | Рабочая/общая ширина | об/мин | молоток | кг | см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 65-90 / 90-120 | 180/212 | 540 (*1000) | 28 | 1210 | 25 |
| 225 | 90-110/ 120-150 | 223/255 | 540 (*1000) | 36 | 1410 | 25 |

Стандартное оборудование

- Прочный редуктор 1000 об/мин – с муфтой холостого хода

- Прочный ротор, с возможностью защиты молотков – молотки вращаются вокруг своей оси и в случае чрезмерной нагрузки могут "скрыться" в роторе

- Прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками

- Прочные и усиленные кованые молотки

- Прочный корпус с двойным кожухом, внутренняя часть изготовлена из листового материала HARDOX

- Гидравлический цилиндр для открывания заслонки

- Съемные обратные ножи

- HARDOX съемные опорные салазки, регулируемые по высоте

- Передняя цепная защита

- Трехточечная сцепка II категории

Дополнительное оборудование

- Редуктор 1000 об/мин с муфтой холостого хода, пригоден для фронтального агрегатирования

- Регулируемая прижимная арка

- Цепи на задней заслонке

- Молотки с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой

- Счетчик рабочих часов

- Дополнительные передние защитные цепи

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф