Мульчирователь GRINO

Стандартно агрегатируется с трактором при помощи трёхточечного зацепа категории I или II (ПНУ кат. I / ПНУ кат. II). Мульчирующий вал приводится в движение от вала отбора мощности (ВОМ) трактора через карданный вал, а сдвиг в сторону -от гидравлической системы трактора. Мульчирователь можно установить как сзади, так и спереди трактора, благодаря чему повышается комфорт работы. Дополнительно мульчирователь оснащен гидравлической системой поперечного перемещения, которое облегчает проезд препятствий.

|  | Предназначение: 1. Кошение зарослей и кустов, дробление ветвей мах. диаметром до 4 см 2. Срез сорняков и трав на неблагоустроенных территориях, а также для работы на зелёных территориях (сады, виноградники). |
| --- | --- |
|  | Преимущества: 1. Перенос привода при помощи ремённой передачи выполняет роль предохранительной муфты, 2. Подготовка мульчирователя к работе спереди трактора заключается в переустановке зацепа подвески на другую сторону мульчирователя, а также в переложении на другую сторону вала отбора мощности (ВОМ). Если трактор имеет левые обороты, пользователь самостоятельно может поменять их, демонтируя центральный редуктор и поворачивая его на 180° 3. Мульчирователь регулируется по отношению к трактору вручную влево или вправо. Стандартно установлена телескопическая тяга, 4. Новый, более крепкий корпус был так сконструирован, чтобы эффективно предохранять подшипники от загрязнения, увеличивая срок службы машины. |
| 1. Соответственно подобранный вес молотковых ножей ( 0,7 кг), а также точное крепление и распределение болтов на вале влияют на то, что косилка работает эффективно в тяжёлых условиях. 2. Большой диаметр мульчирующего вала (ϕ 168 мм) увеличивает его жёсткость, а также скорость ножей мульчирователя. 3. Крепление при помощи трёхточечной системы подвески спереди или сзади трактора. 4. Простая замена ножей мульчирователя. 5. Тихо работающий вал. 6. Идеальный подбор к поверхности и равномерная высота кошения. 7. Высочайшего качества защитные цепи спереди и резиновая защита сзади косилки гарантируют эффективную защиту от выброса камней. 8. Шарнирно-телескопический вал в стандарте. 9. Регулировка высоты кошения от 3 до 8 см при помощи копирующего вала. 10. Укреплён корпус и подшипники мульчирующего вала. 11. Легко заменяемые полозья из износостойкой стали. 12. Дополнительное укрепление корпуса изнутри и сбоку при помощи жесткой и износостойкой стали . 13. Односторонняя муфта углового редукторов в стандарте. 14. Инновационный способ защиты подшипников и их смазки, 15. Возможность поперечного перемещения на 50 см. |  |

| ТИП НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ |  |
| --- | --- |
|  | Стандартный тип ножа мульчиро-вателя в косилке GRINO - Тип V Применение: трава, стерни кукурузы, ветви, кустарники Макс. диаметр срезанных веток: ϕ 40 mm |

| МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мульчирователи предназначены для работ, связанных с содержанием коммунальной инфраструктуры, городской зелени, а также садов. Машины этого типа применяются для кошения травы, зарослей, кустов (до ϕ 6 см) и среза сорняков на неблагоустроенных территориях с намерением оставить покос. Особенно полезны для кошения обочин, придорожных канав. Задача мульчирователей - косить траву и, раздробленную надлежащим образом, сбросить ровно по всей скошенной поверхности. Это позволяет получить естественный покос, а также минерализировать растительне остатки с их повторным попаданим в почву. |  |  |
|  |  | ЛЁГКИЙ КЛАСС 1. Вал приводной диаметром -ϕ 108 мм 2. Кошение зарослей и кустов (диаметром до 2 см) 3. Копирующий вал диаметром - ϕ 133 mm 4. Средние условия работы. |
|  |  | СРЕДНИЙ КЛАСС 1. Вал приводной диаметром - ϕ 133 мм 2. Кошение зарослей и кустов (диаметром до 4 см) 3. Копирующий вал диаметром - ϕ 168 мм 4. Среднетяжёлые условия работы. |
|  |  | ТЯЖЁЛЫЙ КЛАСС 1. Вал приводной с увеличенным диаметром - ϕ 168 ммor ϕ 203 мм (Mamut, Rio) 2. Кошение зарослей и кустов (диаметром 6 см) 3. Копирующий вал диаметром - ϕ 168 мм 4. Очень тяжёлые условия работы 5.Скользящие полозья и внутренняя поверхность, изготовленная из износостойкой стали 6. Валы устойчивы к сгибанию 7. Стены приводного и копирующего валов толще - большая прочность. |

| Тип косилки | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата [см] | 180 | 200 | 220 |
| Производительность [га/ч] | ~ 1,6 | ~ 1,8 | ~ 2,0 |
| Мощность трактора [л.с.] | 60 | 70 | 80 |
| Карданный вал [Нм] | 540 / 1000 |  |  |
| Требуемое количество гидравлических соединении [шт] | 2 |  |  |
| Диаметр рабочего вала [мм] | 168 |  |  |
| Количество клиновых ремней [шт.] | 4 |  |  |
| Допустимая рабочая скорость [км/ч] | 10 |  |  |
| Допустимая транспортная скорость [км/ч] | 35 |  |  |
| Количество ножей [шт.] | 24 | 30 | 36 |
| Тип зацепа трехточечной системы подвески | I / II |  |  |
| Поперечное гидравлическое перемещение [мм] | 500 |  |  |
| Включение перемещения | от гидравлики трактора (давление 16MPa) |  |  |
| Ширина [см] | 205 | 225 | 245 |
| Высота / длина [mm] | 104/ 115 |  |  |
| Maсса [кг] | 570 | 610 | 640 |

| ТИПЫ НОЖЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАНДАРТ | ПОД ЗАКАЗ |  |  |
| ТИП I | ТИП II | ТИП III | TYP IV |

Нож Тип I - Применение: травы, кустарники, стебли, обрезки остатков, стерни,
 Макс. диаметр срезанных веток: ϕ 60 мм

Нож Тип II - Применение: травы, ростки, колосья, стебли, кустарники, обрезки остатков, солома, Макс. диаметр срезанных веток: ϕ 20 мм

Нож Тип III - Применение: травы, ростки, колосья, стебли, кустарники, обрезки остатков, солома
Макс. диаметр срезанных веток: ϕ 20 мм

Нож Тип IV - Применение: травы, табак, ростки, колосья стебли, кустарники, обрезки остатков, солома
Макс. диаметр срезанных веток: ϕ 20мм

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф