Зерноплющилки Sipma серий Atlas/Tytan

Современная технология подготовки кормов на базе расплющенного зерна имеет много преимуществ:
• значительное уменьшение расхода электроэнергии
• получение высококачественного, легко
усваиваемого фуража
• экономия времени

Плющильная машина зерна является машиной для дробления зерна всех видов зерновых
и зернобобовых, льна и т.д., предназначенных для приготовления концентрированных кормов влажностью от 25 до 40 %

Плющильные машины могут быть оборудованы двумя и тремя плющильными вальцами из ЧУГУНА, зубчатым и ременным приводом. Не рекомендуется дробление крупных зёрен двухвальцовыми машинами ввиду снижения эффективности. Наличие трех расплющивающих валов дает высокое качество фуража и экономию времени. Такие плющилки имеют две рабочих щели,
через которые поочередно проходит материал. Постепенное расплющивание зерен (сначала в большой, потом в малой щели) обеспечивает получение фуража самого высокого качества. Кроме
того, при одной операции можно расплющивать крупные и мелкие зерна (напр., кукурузу, бобы, горох одновременно с овсом или ячменем). Ширина первой щели (предварительной) постоянна, ширина второй щели регулируется. Рекомендуемое расстояние между валиками на рабочей щели: - 0,4 мм - для жвачных животных - 0,2 мм - поголовья свиней.

Зерноплющилки SIPMA – это европейское качество по ценам ниже российских аналогов.

Технико-эксплуатационные характеристики зерноплющилок:

| ATLAS (ременной привод) | ZP 4020 |  |  | ZP 4030 | ZP 5520 | ZP 5530 | ZP 7530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |  |  |  | 5,5 |  | 7,5 |
| Количество расплющивающих валов | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 |  |
| Объём загрузочного бункера, л | 56,5 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая щель, мм | 0,1 - 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр валов, мм | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Щель предварительного расплющивания, мм | нет |  | 3-4 |  | нет | 3-4 |  |
| Ширина расплющивающих валов, мм | 160 |  |  |  | 200 |  | 300 |
| Способ регулировки рабочей щели | плавная - эксцентрик |  |  |  |  |  |  |
| Передача привода | ременная передача |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м | 1,24 |  |  |  | 1,19 |  |  |
| Ширина, м | 0,64 | 0,62 |  |  | 0,71 |  | 0,79 |
| Высота, м | 1,99 |  |  |  | 1,8 |  |  |
| Масса, кг | 250 | 270 |  |  | 355 | 375 | 485 |

| TITAN (зубчатый привод) | ZZ 4020 | ZZ 7520 | ZZ 7530 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 | 7,5 |  |
| Количество расплющивающих валов | 2 |  | 3 |
| Объём загрузочного бункера, л | 111,6 | 115,9 | 164,1 |
| Рабочая щель, мм | 0,1 - 0,4 |  |  |
| Диаметр вальцов, мм | 240 |  |  |
| Щель предварительного расплющивания, мм | нет |  | 4 |
| Ширина расплющивающих валов [мм] | 150 | 300 |  |
| Способ регулировки рабочей щели | плавная - регулирующие болты |  |  |
| Передача привода | зубчатая передача |  |  |
| Длина, м | 1,35 |  | 1,52 |
| Ширина, м | 0,85 | 0,87 | 0,91 |
| Высота, м | 1,38 | 1,42 | 1,58 |
| Масса, кг | 196 | 305 | 347 |

Производительность зерноплющилок, кг/час

| Вид зерна | Зубчатый привод |  |  | Ременной привод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZZ 4020 | ZZ 7520 | ZZ 7530 | ZP 4020 | ZP 4030 | ZP 5520 | ZP 5530 | ZP 7530 |
| Пшеница | 300 | 1100 | 1100 | 500-1300 | 500-1300 | 700-1900 | 700-1900 | 1100-2500 |
| Рожь | 600 | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |
| Ячмень | 800 | 2000 | 2000 | 450-1200 | 450-1200 | 600-1500 | 600-1500 | 900-2000 |
| Овёс | 310-800 | 900-1700 | 900-1700 | 750-1700 | 750-1700 | 800-2000 | 800-2000 | 1300-3000 |
| Кукуруза | - | - | 900-2000 | - | 450-1100 | - | 750-1600 | 1000-2100 |
| Пшеница + кукуруза | - | - | 1900 | - | 450-800 | - | 600-1200 | 1900 |
| Бобы | - | - | 850-2000 | - | 600 | - | 1200 | 850-2000 |
| Горох | - | - | 1300 | - | 400-1000 | - | 700-1300 | 900-1700 |
| Соя | - | - | 1300-2000 | - | 400-800 | - | 900-1100 | 1300-2000 |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф