Кормоцех M-ROL

состоит из 3-х элементов

- Смеситель сыпучих кормов (ССК)

- Молотковая дробилка

Загрузка зерна

Загрузка
 белково-витаминных добавок

Весы

Выход готовой продукции

Смеситель сыпучих кормов предназначен для приготовления концентратов применяемых в животноводстве для разных групп животных. Конструкция смесителя стальная, сварная изготовленная из высококачественных материалов. Подвижная часть установлена на подшипниках качения. Лаковое покрытие смесителя является надёжной антикоррозионной защитой.	

Имеются 5 типов смесителей

Технические данные смесителей :

| Ёмкость (кг) | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость (л) | 890 | 1310 | 1840 | 2280 | 2634 | 3430 |
| Высота (мм) | 2200 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Диаметр (мм) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Время смешивания мин. | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Электродвигатель, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |

Молотковые дробилки всасывающе-нагнетательная предназначены для дробления зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень) и кукурузы, семян бобовых и масляничных растений. Могут использоваться как самостоятельные машины, а также в составе технологических линий для производства кормов. Устройство автоматически засасывает предназначенное для дробления зерно. В молотковой камере материал подвергается дроблению под действием быстровращающихся (с окружной скоростью ок. 80 м/сек) молотков.

Можем предложить четыре типа дробилок, различающихся мощностью и производительностью:

Технические данные молотковых дробилок

| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина засасывающего шланга, м | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Длина подачи, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность, кг\ч | 800-1000 | 1000-1300 | 1500-1900 | 1900-2500 |

Весы электронные программируемые, устанавливаются под 3-х точечную опору смесителя и имеют предельную нагрузку 2,5тн.

Основные возможные комплектации цехов:

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф