Шнековый транспортёр T-458

(с гидроприводом)

Транспортёр Т 458 монтируется к ссыпному окну заднего борта

прицепа. Оборудован гидравлическим приводом, запитываемым

от гидравлики трактора. Управление транспортером

осуществляется через ручной клапан управления гидравликой

из трактора.

Складная конструкция транспортёра Т 458 допускает

его транспортировку по дорогам общественного

пользования.

Изготавливается из – оцинкованной стали/

| Технические данные | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Символ транспортера | - | T 458 |
| Производительность | т/ч | до 25 |
| Внутренний диаметр корпуса | мм | 140 |
| Диаметр шнека | мм | 127 |
| Шаг шнека | мм | 125 |
| Привод |  |  |
| Гидра двигатель | тип | OMR 50 |
| Скорость оборотов (средняя) | Обр/мин | 350 |
| Рабочее давление в системе гидравлики | МПа | 10 |
| Макс. давление в системе гидравлики | МПа | 14 |

| Производительность помпы трактора | л/мин | 20 ÷ 40 |
| --- | --- | --- |
| Система питания |  |  |
| Длина гидра приводов | м | 1,5 |
| Макс. давление в системе гидравлики | МПа | 16 |
| Тип вилки (согласно PN-ISO-5675:1994) | ЕВРО | - |
| Габаритные размеры |  |  |
| Общая длина | мм | 4150 |
| Ширина | мм | 450 |
| Высота | мм | 500 |
| Вес | кг | 102 |
| Обслуживание | лиц | 1 + оператор трактора |
| Уровень шума | дБ [A] | 83 |

Производительность определена для пшеницы о влажности до 14% и степени загрязнения менее чем 1%, увеличение влажности или загрязнения зерна может привести к снижению производительности.

Производитель высылает шнековые транспортеры T 458, смонтированные, готовые к работе после монтажа на прицепе, в следующей комплектации:

- транспортер T 458 - длина 4 пог.м, с комплектным гидравлическим управлением,

- проводка для прикрепления транспортера к прицепу,

- вороток вместе с лебёдкой длиной 5,5м,

- руководство по эксплуатации и каталог запчастей.

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф