Разбрасыватель песка Samasz SAHARA 140

Самозагружающийся разбрасыватель Sahara предназначен для разбрасывания песка, соли по улицам, стоянкам, кварталам, заводским площадям. А также для разбрасывания дробленого материала (каменная крошка) при постройках и ремонте дорог, а также для известкования подкисленных газонов и спортивных площадок. Благодаря такому способу разбрасывания Sahara не повреждает автомобилей, мимо которых проезжает, не представляет опасности для пешеходов и не повреждает тротуаров в случае разбрасывания соли. Разбрасыватель оснащен также регулировкой разброса при помощи изменения оборотов дозирующего валика и путем прижима задней диафрагмы к дозирующему валику.

Как следует из названия разбрасыватель оснащен системой, которая позволяет самозагружаться.  Наполнение разбрасывателя происходит путем опускания, отклонении ковша назад, а затем въезда в кучу песка либо соли и повторном подъеме его в вертикальное положение.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Точное разбрасывание благодаря гравитационной системе дозировки
- Во время работы не представляет угрозы автомобилям и пешеходам
- Двойная регулировка интенсивности разбрасывания: вороток оборотов двигателя и рычаг задней диафрагмы
- Возможность быстрого опорожнения
- Система самозагрузки без необходимости выхода из трактора

| Модель: | Sahara 140 | Sahara 240 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина [см] | 140 | 240 |
| Транспортная ширина [см] | 164 | 264 |
| Требуемая мощность трактора [л.с.] | 50 | 140 |
| Тип навески трактора, кат. | II | II |
| Требуемое количество гидравлических выходов | 4(2x2пары) |  |
| Тип привода | Гидравлический |  |
| Потребление масла [см3/обор.] | 10 - 40 |  |
| Давление масла [бар] | 150 |  |
| Ёмкость [м3] | 0,5 | 1,60 |
| Длина / Высота [см] | 90 / 105 | 130 / 130 |
| Допускаемая рабочая скорость [км/ч] | 15 |  |
| Допускаемая транспортная скорость [км/ч] | 25 |  |
| Дорожка разбрасывания песка [км] | до 3 | до 6 |
| Дорожка разбрасывания соли [км] | до 5 | до 10 |
| Вес машины [кг] | 275 | 700 |
| Вес машины с грузом (песок) [кг] | 1075 | 3500 |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф