Пневмотранспортер Pom Augustow Т-207 Предназначены для транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семя) в горизонтальном и вертикальном направлении. Тип транспортера T207 T207/1 T207/2 максимальная дальность транспортировки м до 40м до 70 м максимальная высота транспортировки м до 10,0 Длина всасывающего шланга м 4,0 диаметр транспортного провода мм 160 вентилятор - обороты обр/мин 2920 3860 4450 расход воздуха м 3/h 2000 2700 2800 полное давление Pa 6000 7000 Главный электродвигатель квт 7,5 11 15 тип двигателя Sg 120 M-2A Sg 160 M-2A Sg 160 M-2B скорость вращения обр/мин 2920 напряжение V 3х400 номинальный ток A 13,7 21,2 27,6 тип вращательный диаметр мм 230 количество камер штук 6 Нагнетательной транспортер работает без всасывающего шланга, сопла, циклона всасывающего и трубового соединителя. От стороны влёта воздуха к вентилятору вместо трубового соединителя приспособлен автоматический горизонтальный клапан. Зерно нужно подавать в засыпной ковш, который находится на дозаторе вместо всасывающего циклона. Засыпной ковш имеет решетку, которая позволяет предохранить дозатор от посторонних предметов, а также в засову регулирующую подачу зерна на дозатор. Всасываемый через вентилятор воздух нагнетается в трубу дозатора и дальше в нагнетательный трубопровод. Текущий с большой скоростью воздух порывает с собой зерно, которое падает сверху дозатора и трубопроводом транспортирует в циклон, успокоитель, который находится на конце трубопровода в месте складирования. В версии нагнетательной материал можно подавать, употребляя дозатор инжекторный или дозатор лопастный. Применение лопастного дозатора в системе транспортировки по сравнению с инжектором позволяет получить выше производительность (смотр.: таблицу Производительность пневматических транспортеров). Максимальная производительность лопастного дозатора: до 20т/ч ПРИЕМУЩЕСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТЕРОВ: - Хорошая мобильность, произвольное формирование и направление транспортирующего трубопровода. - Большая чёткость оборудования в сфере приготовления и приведения в движение. - Возможность собирать соплом зерно или засыпать материал просто в засыпной ковш. - Возможность создания полной механизации транспорта. - Элиминация потери материала. - Большая производительность. - Безопасность работы в результате отсутствия подвижных частей на дороге транспорта. ПРИНЦИП ХОРОШЕЙ РАБОТЫ: - Во время типичных работ перегрузки транспортер должен быть монтированным согласно с Рис. 6 или Рис.7, что гарантирует оптимальную производительность машины. - Присоединение трубопроводов, транспортирующих с меньшим или большим диаметром чем Ø 160мм может вызвать значительное уменьшение производительности или совсем не позволит на правильную работу транспортера. - Обратить внимание, чтобы между машиной, а первым коленом находился не менее чем один сегмент горизонтальный 2м длины. - Чтобы получить максимальную производительность транспортера, трубопровод должен быть как можно короче, а количество дуг как можно меньше. - Избегать наклонных трубовых сегментов в вертикальной поверхности транспортировки, потому что осыпающееся зерно повлечёт за собой затыкание трубопровода. - Эластические шланги (с синтетического материала) нужно применять только в линии, всасывающей транспортера. - Избегать резких сгибов эластического шланга особенно в соединении с циклоном, потому что возникает неблагоприятное натяжение в шланге и может довести к загибу стенки шланга. Чтобы это избежать нужно между шлангом, а циклоном присоединить дополнительно металлическое колено на пр. 30°, что позволит на свободное и постепенное направление всасывающего шланга. - Неплотность соединений транспортирующих трубопроводов, особенно в линии всасывающей влечёт за собой значительное снижение производительности транспортера. - При соединении трубовых отрезков нужно применять оригинальные и хорошие зажимные хомуты. - Зерно в засыпной ковш может быть подано непосредственно с прицепа с помощью других транспортирующих машин на пр.: шнековым транспортером. - К транспортеру может быть приспособлен только один засыпной ковш. Тип транспортера; Вид привода; Потребность мощности; Обеспече нная сеть; Затрата воздуха; Общее напряже ние; Диаметр трубы нагнетател; Обслужива ние; Вес. кВт; л.с.; A; М3/ч; гПа; мм; лиц; Кг. Нагнетательные. T 378/1 с инжектором; Электрический 3x400V; 5,5; -; 20; 2450; 60; 160; 1; 117. T 378/1 с дозатором; Электрический 3x400V; 5,5+0,55; -; 20; 2450; 60; 160; 1; 127. T 378/2 с инжектором; Электрический 3x400V; 7,5; -; 20; 2600; 60; 160; 1; 127. T 378/2 с дозатором; Электрический 3x400V; 7,5+0,55; -; 20; 2600; 60; 160; 1; 137. T 207 с ковшом засыпным; Электрический 3x400V; 7,5+0,55; -; 20; 2600; 60; 160; 1; 240. T 207/3 с ковшом засыпным; Электрический 3x400V; 7,5+0,55; -; 20; 2600; 60; 160; 1; 240. T 207/1 с ковшом засыпным; Электрический 3x400V; 11+0,55; -; 32; 1800; 100; 160; 1; 301. T 207/2 с ковшом засыпным; Электрический 3x400V; 15+0,55; -; 63; 1800; 140; 160; 1; 311. всасывающе – нагнетательные. T 207; Электрический 3x400V; 7,5+0,55; -; 20; 2600; 60; 160; 1; 240. T207/3; Электрический 3x400V; 7,5+0,55; -; 20; 1800; 80; 160; 1; 240. T207/1; Электрический 3x400V; 11+0,55; -; 32; 1800; 100; 160; 1; 301. T 207/2; Электрический 3x400V; 15+0,55; -; 63; 1800; 140; 160; 1; 311. T 450; Электрический 3x400V; 22+1,5; -; 80; 2400; 230; 160; 1; 500. T 449/2; Электрический 3x400V; 37+1,5; -; 100; 2800; 300; 160; 1; 695. T 450/1; Механический; трактор класса мин 0,9 ВОМ - 540 обр./мин.; мин 37; мин 50; -; 2400; 230; 160; 1 + тракторист; 430. T 449; T 449/1; Механический; трактор класса мин 0,9 ВОМ - 540 обр./мин.; мин 45; мин 60; -; 2800; 300; 160; 1 + тракторист; 550- 570. T 470; Механический; трактор класса мин 1,4 ВОМ - 1000 обр./мин.; мин 62; мин 83; -; 2800; 420; 160; 1 + тракторист; 675. T 480; Механический; трактор класса мин 2,0 ВОМ - 1000 обр./мин.; мин 90; мин 125; -; 2800; 450; 160; 1 + тракторист; 835. Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф