Дисковый почвообрабатывающий агрегат Unia ARES. Применяется в составе комплекса машин в системе основной и предпосевной обработки почвы по энерго- и ресурсосберегающим технологиям под зерновые, технические и кормовые культуры, а также лущения стерни, улучшения лугов и пастбищ. За один проход ARES T производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, заделывает внесенные удобрения, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, готовый для проведения посевных работ. Отличительной конструктивной особенностью ARES T является то, что каждый диск установлен на индивидуальной стойке и имеет наклон от вертикальной оси. Диск, при этом, исполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет ARES T работать в условиях повышенной влажности почвы (до 40%), на полях со значительным количеством пожнивных остатков, а также на участках с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и забивание рядов дисков. Агрегаты выпускаются в трех модификациях: L – диаметр диска 460 мм XL – диаметр диска 560 мм XXL – диаметр диска 600 мм. Агрегаты с рабочей шириной 4.5 и 6.0 имеют гидравлическую систему складывания рамы для транспортировки. Дополнительно, ARES может быть оснащен сцепкой к сеялке (для навесного варианта L 3.0 и L 4.0) или тележкой со сцепкой к сеялке и дышлом (для полунавесного варианта). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП; L 3.0; L 4.0; L 4.5; L 6.0; XL 3.0; XL 4.0; XL 4.5; XL 6.0; XXL 4.0; XXL 6.0. Диаметр диска, мм; 460; 560; 660. Количество рядов/дисков, шт.; 2/24; 2/32; 2/36; 2/48; 2/24; 2/32; 2/36; 2/48; 2/32; 2/48. Подпружиненные пальцы; +; +; +; +; +; +; +; +. Ось зацепки, кат.; II; III; III; III; II; III; III; III; III; III. Гидравлическое складывание рамы; +; +; +; +. Масса, кг; 930; 1250; 1750; 2300; 1320; 1700; 2000; 2380; 2110; 2440. Потребность в мощности, л.с.; 80-100; 110-130; 140-160; 170-200; 110-130; 120-150; 150-190; 170-210; 130-160; 170-210. Рабочая ширина, м; 3.0; 4.0; 4.5; 6.0; 3.0; 4.0; 4.5; 6.0; 4.0; 6.0. Рабочая скорость, км/час; 8-12. Производительность, га/час; 2.10-3.30; 2.80-4.40; 3.15-4.95; 4.20-6.60; 2.10-3.30; 2.80-4.40; 3.15-4.95; 4.20-6.60; 2.80-4.40; 3.15-6.60. Глубина обработки, см; 4 - 15; 4 – 18; 4 - 20. ЦЕНА с НДС. Трубчатый вал Ø 500 мм; 265 150 RUR; 354 650 RUR; 501 000 RUR. Трубчатый вал Ø 600 мм; 424 750 RUR; 572 700 RUR; 1 285 340 RUR. Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф