ОБМОТЧИК РУЛОНОВ Sipma OS 7531 MAJA(под сцепку с прессом)

Обмотчик с механизмом установки рулонов SIPMA OS 7531 MAJA является полностью автоматизированной самозагрузочной машиной, агрегатируемой с трактором. Полную автоматизацию целого процесса гарантирует система управления, позволяющая запрограммировать рабочий цикл машины до начала обматывания.

Технологическая схема „вперёд-назад” позволяет работать в таком же направлении, как пресс-подборщик (вдоль поля), обеспечивает быструю загрузку рулонов, обмотку плёнкой во время проезда к следующему рулону и высокую эффективность, а также совместное действие обмотчика с прессом, обеспечивая в то же время сворачивание и обмотку рулона во время одного рабочего проезда.

Переставное дышло в рабочее и транспортное положение даёт возможность эффективного сбора рулонов и транспортировки машины по полю по подъездным дорогам, в том числе дорогам общественного пользования. Также облегчает перестановку машины и ее перевозку по подъездным дорогам на поле.

Универсальный подаватель плёнки позволяет применять плёнку шириной 0,75 и 0,50м.

Алюминиевые, насеченные ролики в подавателе плёнки, обеспечивают предварительную натяжку плёнки и соответствующую её прилегание во время обмотки.

Гидравлический хвататель – обрезчик плёнки действует автоматически после каждой обмотки рулона плёнкой, обеспечивает значительное ускорение процесса обмотки и повышает его производительность.

Механизм установки рулонов позволяет установить рулоны на донышке или откатывать рулоны по их боковой поверхности в поле, предохраняет обмотанный рулон от возможных повреждений во время разгрузки.

Широкие шины обеспечивают возможность работать на подмокших и торфяных полях.

Функции электронного управления:

- ручная, полуавтоматическая или автоматическая система обслуживания обмотчика,

- текущее наблюдение процесса обмотки,

- измерение количества обмотанных рулонов,

- измерение времени работы устройства [ч] с точностью до 1 минуты,

- измерение полученной производительности [рулоны/ч],

- измерение величины работы в трех независимых циклах программы (полях) - обеспечивает независимый подсчет количества обмотанных рулонов, времени работы, полученной производительности на трех независимых полях,

- программирование числа обмоток (в зависимости от ширины пленки), после достижения которого происходит автоматический переход к следующему этапу работы,

- автоматическая установка машины для транспортировки,

- показатель состояния датчиков (оценка исправности их работы) для устранения возможных неисправностей собственными силами, самостоятельно заменяя поврежденный датчик на новый, без необходимости вызова сервиса,

- показатель суммы обмотанных рулонов с момента установки его на обмотчике.

| Модель |  | OS 7531 MAJA |
| --- | --- | --- |
| Размеры рулонов |  |  |
| диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
| ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 |
| Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
| Ширина обматываемых рулонов | мм | 500 / 750 |
| Привод обмотчика |  | гидравлический |
| Время обмотки рулона | сек. | ˜ 100 |
| Расход дизеля | л. / мин. | 20 - 40 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) |
| Оснащение |  |  |
| установщик рулонов |  |  |
| универсальные подаватели пленки (500 / 750) |  |  |
| емкость для рулонов пленки |  |  |
| электронное управление |  |  |
| электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования |  |  |
| гидравлический хвататель – обрезчик плёнки |  |  |
| широкие шины (400 x 60 - 15,5) |  |  |
| Размеры в рабочей позиции |  |  |
| длина | мм | 5760 |
| ширина | мм | 3160 |
| высота | мм | 2210 |
| Размеры в транспортной позиции |  |  |
| длина | мм | 5820 |
| ширина | мм | 2350 |
| высота | мм | 2430 |
| Масса | кг | 1360 |

- стандарт,  - дополнительное оснащение,  - недоступно

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф