ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ 
 MASCAR CORSA

Рулонные цепные пресс-подборщики CORSA 420/450 предназначены для подбора с валка и прессования в рулоны травяной массы на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. Также можно убирать зеленую массу влажностью до 60%, предназначенную на силос. Размер рулонов 120/120 см. – для модели CORSA 420, либо 120/150 см. – для модели CORSA 450.

| Тип пресс-подборщика |  | CORSA 420 | CORSA 450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина подбора(м) |  | 1,7 / 2,0 |  |
| Тип камеры |  | планчато-цепная |  |
| Количество вальцов и планок на транспортере |  | 34 | 41 |
| Габариты закатной камеры (м) | ширина | 1,2 |  |
|  | диаметр | 1,2 | 1,5 |
| Управление крышкой камеры прессования |  | Гидравлическое |  |
| Управление подборщиком |  | Гидравлическое |  |
| Регулировка рабочей высоты подборщика |  | Механическая |  |
| Система подачи материала в прессовальную камеру |  | Гребенной возвратно-поступательный укладчик |  |
| Управление увязкой |  | М100, электронное (пульт управления в кабине) Позволяет оператору переключаться между системами увязки шпагат / сетка |  |
| Способ увязки рулона |  | Двойной шпагат, либо шпагат + сетка (опционально) |  |
| Мощность трактора (кВт / л.с.) |  | 30 / 40 | 37 / 50 |
| Расход шнурка, при 12-16 обмотках (м/рулон) |  | 45 - 60 |  |
| Расход сетки, при 2-4 обмотках (м/рулон) |  | 7 - 15 |  |
| Габариты (м) | длина | 3,6 | 3,9 |
|  | ширина | 2,3 |  |
|  | высота | 2,0 | 2,3 |
| Средняя масса рулона (кг) | солома | 180 - 210 | 210 - 270 |
|  | сено | 310 - 370 | 370 - 430 |
|  | сенаж | 400 - 550 | 550 - 700 |
| Масса (кг) |  | 1850 / 1900 | 2200 / 2250 |
| Размер шин |  | 11,5/80 - 15,3 |  |
| Производительность для соломы (рул/час) |  | 23 - 35 |  |
| Производительность для сена (рул/час) |  | 20 - 25 |  |
| Производительность для сенажа (рул/час) |  | 19 - 22 |  |

| Конструкция подборщика позволяет чисто подбирать материал с плотных валков на высокой скорости. Ширина захвата подборщика 1,7м либо 2,0м. Регулируемые по высоте опорные колеса позволяют подборщику копировать рельеф поля. Укладчик с возвратно-поступательным движением надежно отрабатывает при подборе сухой и измельченной соломы. Планчатый транспортер прессовальной камеры с 34 планками камеры Ø120 (или 41 планкой в камере Ø150) и цепями повышенной прочности в совокупности с механической блокировкой камеры обеспечивает высокую плотность прессования и правильную форму рулонов. |  |
| --- | --- |

Стандартное оборудование:

| Механическая блокировка камеры позволяет формировать более плотный рулон при меньшей нагрузке на гидравлику трактора | Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины |  |
| --- | --- | --- |
| Толкатель рулонов повышает производительность пресса | Обмотка рулонов происходит при помощи 2-х нитевой системы обмотки шпагатом с электронным пультом управления М100. |  |

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф