ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET-POWER, MATRIX (ИТАЛИЯ)

Серия машин JET-POWER (Италия) подходит для измельчения сухого и влажного волокнистого материала (солома, стебли кукурузы, сено, трава и т. д.) в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве подстилки, на кормовой стол или в ясли. Рулоны загружаются при помощи заднего гидравлического борта и, с помощью напольного транспортера, перемещаются к паре измельчающих барабанов. Далее измельченный материал подается к распределительному вентилятору и выдувается через верхний поворотный раструб.

Барабаны и вентилятор приводятся от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин). Бесступенчатая регулировка скорости напольного транспортера. Комбинацией этих параметров, можно получить фракцию измельчения от 5 до 10 см (в зависимости от продукта). Кроме того, машина оснащена ограничительной гребенкой, которая дозирует подачу материала, и соответственно, плотность и фракцию измельчения.

Вращаемый на 310˚верхний раструб обеспечивает направленный выдув материала на расстояние до 15м (экспериментальные данные). Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты.

Базовая комплектация:

- Измельчающий ротор;

- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;

- Гидравлика от системы трактора (3 контура);

- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи; (для мод.380 – двойной транспортер)

- Верхний вращаемый 310˚ выгрузной раструб с гидравлической регулировкой;

- Карданный вал с защитой от перегрузок

| Характеристики | JET-POWER 180 прицепной | JET-POWER 280 прицепной | JET-POWER 380 прицепной |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты, м д/ш/в | 4,03/1,77/2,65 | 5,0/1,77/2,68 | 6,97/1,8/3,03 |
| Дальность выброса сена/соломы, м | от 1 до 15 метров |  |  |
| Максимальный размер круглых тюков (Диаметр х Высота) | Рулон 1,8 х 1,5 1 х крупный тюк | 2 х рулон 1,8 х 1,5 / 2 х крупных тюка | 3х рулона 1,8х1,5 3 х крупных тюка |
| Требуемые обороты ВОМ | 540 об/мин |  |  |
| Масса, кг. | 1850 | 2050 | 3300 |
| Колеса | 10,5/75-15.3 | 11,5/80-15.3 | 13,0/65-18 |
| Мощность трактора л.с. | 50 - 70 |  | 60-70 |

JET-POWER 180 Измельчитель-раздатчик прицепной - Измельчающий ротор; - Верхний поворотный выгрузной раструб - Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой

JET- POWER 280 Измельчитель-раздатчик прицепной - 2 барабана - Верхний поворотный выгрузной раструб - Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой

JET- POWER 380 Измельчитель-раздатчик прицепной - 3 барабана (большего диаметра) - 2 напольных транспортера с 2 гидравлическими двигателями - Верхний поворотный выгрузной раструб - Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой

Опциональное оснащение:

- Комплект для работы с квадратными тюками

- Насадка – удлинитель раструба 1,6м

- Насадка – удлинитель раструба 3,0м

- Комплект прямых ножей (59 шт)

- Комплект дорезающих ножей (16 шт)

- Комплект для работы с опилками и рисовой соломой

- Комплект для уменьшения пылеобразования

- Электронное управление (вместо гидравлического)

- Износостойкай комплект из стали Hardox (корпус вентилятора, внутренний раструб, лопасти ротора)

- Муфта задержки старта измельчающих барабанов (Jet Power)

Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф